2025-02-10

Skötselmanual Garo laddboxar
- för hyresgäst

Aktivera laddning på laddbox med RFID-tagg

Koppla in laddkabel i laddbox och i bilen. Boxen börjar nu pipa och blinka. Lägg din RFID-tagg mot klisterdekalen RFID som finns på sidan av boxen. Boxens lysdiod skiftar nu färg till blått och bilen börjar att laddas.

Motionera jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren ska motioneras var 6:e månad. Se ”H” på bilden nedan.

H

A

H

A

Tillvägagångsätt för att återställa/konditionera:

- Koppla från bilen.

- Lås upp frontluckan med medföljande nyckel.

- Öppna frotluckan (A) genom att skjuta den nedåt.

- Återställ brytaren. För att konditionera trycker du på testknappen och återställer sedan brytaren.

- Stäng frontluckan genom att skjuta den uppåt.

- Lås frontluckan med nyckeln.

Frontluckan ska alltid vara låst i övre läget för att säkerställa kapslingsklass IP44.

Felsökning

|  | Indikering | Typ av fel | Åtgärd |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fast rött sken. | Jordfelsbrytaren eller personskyddsbrytaren har löst ut. | Se avsnitt Motionera jordfelsbrytare. Löser brytaren ut igen, kontakta Skövdebostäder. |
|  | Snabbt blinkande rött sken. | Laddningsprocessen avbruten. Till exempel på grund av för hög temperatur i laddaren eller detekterat DC-fel. | Överhettning: Felet återställs och laddningsprocessen startar automatiskt när enheten har svalnat. DC -feldetektering: Felet återställs när bilen kopplas från eller vid återställningsförsök efter 15 min. |
|  | Fast gult sken. | Trasig kabel. | Kontrollera kabel. |
|  | Blinkande gult sken. | Motorlåskontakten är inte i låst läge. | Ta bort kabeln från båda ändarna och anslut den igen. |
|  | Ingen indikering. |  | Kontakta Skövdebostäder. |

Förklaring av indikeringar

Laddboxens status kan läsas av genom färg-indikeringen.

|  | Fast grönt sken: Laddbox redo för laddning, fordon ej anslutet. |
| --- | --- |
|  | Blinkande grönt sken: Fordon anslutet till laddbox och väntar på startsignal från fordon. |
|  | Snabbt blinande grönt sken: Fordon väntar på klartecken, t ex RFID-tagg. |
|  | Pulserande blått ljus: Laddning pågår. |
|  | Fast blått ljus: RFID-tagg godkänd – väntar på startsignal från fordon. |

Vid frågor vänligen kontakta Kundcenter, 
0500-47 74 00, info@skovdebostader.se